5030A单能X光安检机

基本参数指标

通道尺寸     500 (宽)×300（高）mm

传送带速度     0.22 m/s(标准速度，也可无级调速，提升检测效率)

传送带额定负荷    120 kg

分辨力       直径0.101mm金属线

穿透力        10mm钢板

胶卷安全性      对ISO1600胶卷安全

泄漏剂量       ＜0.05μGy/h

通过率        720个/h以上

X射线发生器

射线束方向      底照式

管电流        0.4~0.7 mA (可调)

管电压        80 KV （可调）

射线束发散角      80°

冷却/工作周期      密封式油冷/100％

材料分辨

灰度分辨   能分辨厚度为1mm-60mm、厚度差不小于1mm的铝阶梯

有机物分辨   能分辨厚度为1mm-120mm的聚甲基丙烯酸酯，并赋予不同饱和度的橙色

混合物分辨   能分辨厚度为1mm-60mm的铝，并赋予不同饱和度的绿色

无机物分辨   能分辨厚度为0.2mm-14mm厚的钢，并赋予不同饱和度的蓝色

使用环境

工作温度/湿度    0℃~ 45℃/20％~95％（不冷凝）

储存温度/湿度    -20℃~60℃/20％~95％（不冷凝）

工作电压       220VAC(±10％) 50±3Hz