6550A型X光安检机

基本参数指标

通道尺寸      650 (宽)×500（高）mm

传送带速度      0.22 m/s（标准速度，也可无级调速，提升检测效率）

传送带额定负荷      170kg

分辨力         直径0.101mm金属线

穿透力        18mm钢板

胶卷安全性      对ISO1600胶卷安全

泄漏剂量      ＜0.05μGy/h

通过率       720个/h

X射线发生器

射线束方向      底照式

管电流          0.4~0.7 mA (可调)

管电压          80 KV （可调）

射线束发散角    80°

冷却/工作周期    密封式油冷/100％

材料分辨

灰度分辨   能分辨厚度为1mm-60mm、厚度差不小于1mm的铝阶梯

材料分辨   能分辨具有相同X射线衰减能力、不同等效原子序数的三种材料样本，并赋予PVC板绿色，赋予模拟物板和尼龙6板橙色

有效材料分辨   能分辨1.5mm、2.0mm和2.5mm三种厚度钢板后面的具有相同X射线衰减能力、不同等效原子序数的三种材料样本，并分别赋予绿色和蓝色

使用环境

工作温度/湿度    0℃~ 45℃/20％~95％（不冷凝）

储存温度/湿度    -20℃~60℃/20％~95％（不冷凝）

工作电压         220VAC(±10％) 50±3Hz

功率损耗         1.0 KW(最大值)

噪声级           ＜55dB

★参数全国领先：2016年国家公安部检验报告

★高清显示：配备22寸高清液晶显示器

★ 海量储存：直接存入硬盘大于200000张

★一键关机控制：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障

★ 环保设计：铅帘无需套膜采用新型压膜技术，杜绝铅污染

★并行传输：数据采用先进的并行传输技术比同类产品快15倍