6550C多能X光安检机

基本参数指标

通道尺寸      650 (宽)×500（高）mm

传送带速度      0.22 m/s(标准速度，也可无级调速，提升检测效率)

传送带额定负荷        200kg

分辨力       直径0.101mm金属线

穿透力        43mm钢板

胶卷安全性      对ISO1600胶卷安全

泄漏剂量      ＜0.05μGy/h

通过率       720个/h以上

X射线发生器

射线束方向    底照式

管电流       0.4~0.7 mA (可调)

管电压        100~160 kV（可调）

射线束发散角     80°

冷却/工作周期    密封式油冷/100％

材料分辨

灰度分辨   能分辨厚度为1mm-60mm、厚度差不小于1mm的铝阶梯

有机物分辨   能分辨厚度为1mm-120mm的聚甲基丙烯酸酯，并赋予不同饱和度的橙色

混合物分辨   能分辨厚度为1mm-60mm的铝，并赋予不同饱和度的绿色

无机物分辨   能分辨厚度为0.2mm-14mm厚的钢，并赋予不同饱和度的蓝色

材料分辨   能分辨具有相同X射线衰减能力、不同等效原子序数的三种材料样本，并赋予PVC板绿色，赋予模拟物板和尼龙6板橙色

有效材料分辨   能分辨1.5mm、2.0mm和2.5mm三种厚度钢板后面的具有相同X射线衰减能力、不同等效原子序数的三种材料样本，并分别赋予绿色和蓝色

使用环境

工作温度/湿度    0℃~ 45℃/20％~95％（不冷凝）

储存温度/湿度    -20℃~60℃/20％~95％（不冷凝）

工作电压       220VAC(±10％) 50±3Hz

功率损耗       1.0 KW(最大值)

噪声级       ＜58dB

★参数全国领先：2016年国家公安部检验报告

★高清显示：配备19寸高清液晶显示器

★ 海量储存：直接存入硬盘大于200000张

★一键关机控制：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障

★ 环保设计：铅帘无需套膜采用新型压膜技术，杜绝铅污染

★ 节能设计：有包上机时，系统自动开启检测；没有包裹时，系统自动停止；

★千兆网络传输：数据采用先进的千兆网络传输技术比同类产品快100倍