ZK140100龙门式X光安检设备

Zk140100龙门式（跨带式）X光安检设备系深圳市中科联盛科技有限公司自主研发的大型多能

量X光安检设备，采用国内领先的数字图像处理系统及多能探测器，具有图像清晰，性能可靠

等优点；

该设备另一特点是，本身没有传输带，利用工厂流水线或快递分拣线做传输带；这样可以充分

利用原有传输带设备，而无需再行施工改装；实际生产中，安检与生产分拣互不干涉影响；

基本参数指标

通道尺寸      1400(宽)×1000（高）mm（通道尺寸可以根据客户现有传输带调整定制）

分辨力       直径0.078mm金属线

穿透力        43mm钢板

胶卷安全性      对ISO1600胶卷安全

泄漏剂量      ＜0.1μGy/h

X射线发生器

管电流       1--2 mA (可调)

管电压       160--200 kV（可调）

射线束发散角     80°

冷却/工作周期    密封式油冷/100％

材料分辨

灰度分辨   能分辨厚度为1mm-60mm、厚度差不小于1mm的铝阶梯

有机物分辨   能分辨厚度为1mm-120mm的聚甲基丙烯酸酯，并赋予不同饱和度的橙色

混合物分辨   能分辨厚度为1mm-60mm的铝，并赋予不同饱和度的绿色

无机物分辨   能分辨厚度为0.2mm-14mm厚的钢，并赋予不同饱和度的蓝色

材料分辨   能分辨具有相同X射线衰减能力、不同等效原子序数的三种材料样本，并赋予PVC板绿色，赋予模拟物板和尼龙6板橙色

有效材料分辨   能分辨1.5mm、2.0mm和2.5mm三种厚度钢板后面的具有相同X射线衰减能力、不同等效原子序数的三种材料样本，并分别赋予绿色和蓝色

使用环境

工作温度/湿度    0℃~ 45℃/20％~95％（不冷凝）

储存温度/湿度    -20℃~60℃/20％~95％（不冷凝）

工作电压       220VAC(±10％) 50±3Hz

功率损耗       1.0 KW(最大值)

噪声级       ＜58dB