ZK-150180高清型X光安检设备

Zk150180高清型X光安检设备系深圳市中科联盛科技有限公司自主研发的大型多能量X光安

检设备，采用国内领先的数字图像处理系统及多能探测器，具有图像清晰，性能可靠等优点；

目前已经在国内数十家大型物流园区及快递企业使用；

基本参数指标

通道尺寸      1500(宽)×1800（高）mm (通道尺寸可以根据客户要求定制)

传送带速度      0.22 m/s(标准速度，也可无级调速，提升检测效率)

传送带额定负荷        2000kg (标准5MM传输皮带，更耐拉伸，不易变形；表面防静电处理，不易脏污，易清洁)

分辨力       直径0.078mm金属线

穿透力        43mm钢板

胶卷安全性      对ISO1600胶卷安全

泄漏剂量      ＜0.1μGy/h

X射线发生器

管电流       1--2 mA (可调)

管电压       160--200 kV（可调）

射线束发散角     80°

冷却/工作周期    密封式油冷/100％

材料分辨

灰度分辨   能分辨厚度为1mm-60mm、厚度差不小于1mm的铝阶梯

有机物分辨   能分辨厚度为1mm-120mm的聚甲基丙烯酸酯，并赋予不同饱和度的橙色

混合物分辨   能分辨厚度为1mm-60mm的铝，并赋予不同饱和度的绿色

无机物分辨   能分辨厚度为0.2mm-14mm厚的钢，并赋予不同饱和度的蓝色

材料分辨   能分辨具有相同X射线衰减能力、不同等效原子序数的三种材料样本，并赋予PVC板绿色，赋予模拟物板和尼龙6板橙色

有效材料分辨   能分辨1.5mm、2.0mm和2.5mm三种厚度钢板后面的具有相同X射线衰减能力、不同等效原子序数的三种材料样本，并分别赋予绿色和蓝色

使用环境

工作温度/湿度    0℃~ 45℃/20％~95％（不冷凝）

储存温度/湿度    -20℃~60℃/20％~95％（不冷凝）

工作电压       220VAC(±10％) 50±3Hz

功率损耗       3.0 KW(最大值)

噪声级       ＜58dB